Esta especificação relaciona os serviços a serem executados nesta obra, devendo a Empreiteira observar as formas de execução descritas no Caderno de Encargos da CEHOP, contido no sistema ORSE.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

  - Todos os materiais manufaturados citados nesta especificação ou na planilha orçamentária desta obra/serviço poderão ser substituídos por produtos similares previamente submetidos à apreciação e aprovação da fiscalização.

  - A licitante deverá apresentar as composições de Encargos Sociais e do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas.

As especificações se complementam, devendo seguir o abaixo descrito:

- Havendo divergências prevalecem as especificações dos projetos complementares /executivos;

- Divergência entre as cotas assinaladas e as suas dimensões medidas em escala: prevalecem as primeiras;

- Divergência entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala (denominador menor da relação modular);

- Na divergência entre DETALHES e PLANTAS GERAIS, prevalecerão os DETALHES;

- Na divergência entre PLANTAS E ESPECIFICAÇÕES, prevalecerão as ESPECIFICAÇÕES;

- Divergências entre esta especificação e a dos autores do projeto, prevalecerão a dos autores;

- Dúvidas serão dirimidas pela fiscalização.

1.0 – SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- A empreiteira deverá apresentar planilha descriminada referente à pessoal, despesas gerais, equipamentos e móveis / utensílios, a serem utilizados na administração local da obra.

1.2 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

- A empreiteira fará a mobilização e desmobilização de equipamentos e materiais, necessários ao suporte da obra.

1.3 – INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DA OBRA

- Instalações provisórias / Barracão da obra: Serão providenciadas pela empreiteira, as instalações de água, energia, esgotos, etc., bem como o barracão da obra, para a execução dos serviços, conforme descritos na planilha orçamentária.

- Placas da Obra: A Empreiteira deverá fornecer e instalar na obra, em local determinado pela fiscalização, conforme as descrições da planilha orçamentária e os detalhes fornecidos pela CEHOP.

2.0 – SERVIÇOS DA OBRA

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

- Limpeza, Corte, Demolições e Remoções: Após a limpeza e corte do terreno, deverá ser demolida a calçada (rampa) indicada em projeto, ser removido o portão de ferro que dá acesso ao prédio da Secretaria de Educação, ser removido o poste indicado em projeto e serem removidas as árvores e troncos (raízes). A empreiteira deverá também retirar e transportar para a obra, o portão de correr com trilho e motor, da entrada do Palácio de Veraneio.

- Projetos complementares: Deverão ser elaborados pela empreiteira que executará a obra, com base nas descrições e quantitativos da planilha orçamentária, sendo todos submetidos à fiscalização da Cehop, bem como, aos devidos órgãos competentes para aprovação, caso necessário.

- Entulho: Todo o entulho proveniente das demolições e da limpeza em geral, deverá ser descartado e espalhado mecanicamente, em local autorizado pela Prefeitura Municipal.

2.2 – FUNDAÇÃO

- Escavação: Deverá ser executada com seção mínima de 30 x 40 cm, para a construção das paredes.

- Alvenaria de pedra: Deverá ser executada para construção das paredes, com seção mínima de 30 x 40 cm e para reforço da fundação do muro da Secretaria de Educação, com seção mínima de 30 x 120 cm, conforme a descrição da planilha orçamentária.

- Cinta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchida com concreto armado fck=15 mpa: Deverá ser executada sobre a alvenaria de pedra, para a construção das paredes.

- Reaterro / Camada: Deverão ser executados sobre em toda a área a ser construída, conforme as descrições da planilha orçamentária.

2.3 – ELEVAÇÃO

- Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm: Deverá ser executada em local e com dimensões indicados em projeto.

- Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa: Deverão ser executadas sobre as paredes e vão de janelas e portas.

- Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm: Deverá ser assentado na área de lavagem de carros, com dimensões e local indicados em projeto.

2.4 – COBERTURA

- Estrutura, Telhamento, Calha e Rufo: Deverão ser executados conforme o projeto estrutural a ser elaborado pela empreiteira, bem como, as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.

2.5 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Deverão ser executadas conforme o projeto a ser elaborado pela empreiteira, bem como, as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária, observando-se o abaixo relacionado:

Deverão ser instaladas 3(três) tomadas nas salas 1 e 2 e 1(uma) tomada nas demais salas;

Deverão ser instaladas 3(três) tomadas de 20A e 1(uma) de 10A na área de lavagem de carros;

Deverão ser instaladas 2(duas) tomadas no depósito;

Deverão ser instaladas 4(quatro) luminárias 2 x 18w no depósito;

Deverão ser instaladas 2(duas) luminárias 2 x 32w em cada sala e 3(três) na área de lavagem de carros;

Deverá ser instalado o motor elétrico para a alimentação de água.

2.6 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- Deverão ser executadas conforme o projeto a ser elaborado pela empreiteira, bem como, as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária, observando-se o abaixo relacionado:

Deverá ser construída a calha de concreto com grelha de ferro na área de lavagem de carros, com dimensões e local indicados em projeto;

A alimentação de água deverá ser feita dos reservatórios existentes ao lado, na Secretaria de Educação;

Deverão ser instalados o tanque e 1(uma) torneira na área de lavagem de carros, conforme descrições da planilha orçamentária, em local indicado em projeto;

2.7 – REVESTIMENTO

- Chapisco e Reboco: Deverão ser executados nas paredes internas e externas, bem como as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.

- Forro de PVC, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC): Deverá ser instalado em todos os ambientes, conforme o projeto arquitetônico.

- Revestimento cerâmico: Deverá ser executado em todas as paredes da área de lavagem de carros, com altura mínima de 2,22m, conforme o projeto arquitetônico, bem como, as descrições da planilha orçamentária.

2.8 – PAVIMENTAÇÃO

- Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado: Deverá ser executado no perímetro externo do passeio, com seção mínima de 10 x 30cm e para construção da rampa, conforme o projeto arquitetônico.

- Piso em concreto simples desempolado: Deverá ser executado para construção do passeio, com dimensões indicadas em projeto, conforme as descrições da planilha orçamentária.

- Regularização / Piso e Soleira: Deverão ser executados em todos os ambientes, conforme as descrições da planilha orçamentária.

- Rodapé alta resistência, h = 10 cm: Deverá ser instalado nas salas e no depósito.

2.9 – ESQUADRIAS

- Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante: Deverá ser instalado com dimensões e local indicados em projeto.

- Divisória e Porta tipo naval: Deverão ser instaladas com dimensões e local indicados em projeto e conforme as descrições da planilha orçamentária.

- Porta em alumínio: Deverá ser instalada com dimensões e local indicados em projeto e conforme as descrições da planilha orçamentária.

- Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm: Deverá ser assentado em todos os vãos dos basculantes, com dimensões acrescidas em 2,5cm pra cada lado.

- Revisão e assentamento de esquadria de alumínio: Deverá ser feita a revisão do portão retirado do Palácio de Veraneio e instalado na entrada da área de lavagem de carros, conforme indicações em projeto.

2.10 – PINTURA

- Selador, Massa corrida, Lixamento e Tinta látex: Deverão ser aplicados nas paredes internas onde não houver revestimento cerâmico, conforme as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.

- Lixamento, Selador, Massa e Tinta, acrílicos: Deverão ser aplicados nas paredes externas, conforme as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.

2.11 – DIVERSOS

- Limpeza da obra: A empreiteira deverá fazer a limpeza em geral da obra, após a finalização dos serviços.

Aracaju (SE), 30 de Março de 2021.

______________________________

Téc. JORGE DAVID DÓRIA FILHO

CFT nº 10351000534