Esta especificação relaciona os serviços a serem executados nesta obra, devendo a Empreiteira observar as formas de execução descritas no Caderno de Encargos da CEHOP, contido no sistema ORSE.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

  - Todos os materiais manufaturados citados nesta especificação ou na planilha orçamentária desta obra/serviço poderão ser substituídos por produtos similares previamente submetidos à apreciação e aprovação da fiscalização.

  - A licitante deverá apresentar as composições de Encargos Sociais e do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas.

As especificações se complementam, devendo seguir o abaixo descrito:

- Havendo divergências prevalecem as especificações dos projetos complementares /executivos;

- Divergência entre as cotas assinaladas e as suas dimensões medidas em escala: prevalecem as primeiras;

- Divergência entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala (denominador menor da relação modular);

- Na divergência entre DETALHES e PLANTAS GERAIS, prevalecerão os DETALHES;

- Na divergência entre PLANTAS E ESPECIFICAÇÕES, prevalecerão as ESPECIFICAÇÕES;

- Divergências entre esta especificação e a dos autores do projeto, prevalecerão a dos autores;

- Dúvidas serão dirimidas pela fiscalização.

1.0 – SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- A empreiteira deverá apresentar planilha descriminada referente à pessoal, despesas gerais, equipamentos e móveis / utensílios, a serem utilizados na administração local da obra.

1.2 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

- A empreiteira fará a mobilização e desmobilização de equipamentos e materiais, necessários ao suporte da obra.

1.3 – INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DA OBRA

- Instalações provisórias / Locação de containers: Serão providenciadas pela empreiteira, as instalações de água, energia, esgotos, etc., bem como a locação de containers, para a execução dos serviços, conforme descritos na planilha orçamentária.

- Placas da Obra: A Empreiteira deverá fornecer e instalar na obra, em local determinado pela fiscalização, conforme as descrições da planilha orçamentária e os detalhes fornecidos pela CEHOP.

2.0 – SERVIÇOS DA OBRA

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

- Demolições e Remoções: Deverá ser demolido o piso cerâmico da recepção da administração e dos sanitários do salão, ser demolido o piso vinílico da circulação e salas da administração, serem removidos a soleira danificada que contorna toda a varanda da residência e o granito quebrado do degrau da entrada do apoio, ser demolido o contrapiso de todas as áreas onde o piso foi demolido, ser demolido o revestimento cerâmico e emboço das paredes dos sanitários do salão e do bar, bem como, do depósito onde foram retiradas as prateleiras, ser demolido o reboco das paredes, onde estiver danificado, ser retirada uma caixa pré-moldada de ar condicionado danificada no setor de serviços, serem retiradas as portas danificadas da residência e a da sala 4 da administração e serem retirados os vidros quebrados das esquadrias do refeitório.

- Entulho: Todo o entulho proveniente das demolições e da limpeza em geral, deverá ser descartado e espalhado mecanicamente, em local autorizado pela Prefeitura Municipal.

2.2 – ELEVAÇÃO

- Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm: Deverá ser executada para fechamento de vãos onde havia caixa de ar condicionado.

- Cobogó de cimento, dim: 50 x 50cm: Deverá ser assentado no muro na área de eventos, no local onde está faltando.

2.3 – COBERTURA

- Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar: Deverá ser executada em todo o madeiramento, de todos os prédios.

- Remoção e montagem de forro de PVC: Deverá ser feita uma revisão em todo o forro dos ambientes do refeitório.

- Revisão: Deverá ser feita uma revisão em geral, com substituição de todo o material que esteja danificado ou reposição do que esteja faltando, inclusive com recuperação de emassamento de beirais, cumeeiras, espigões, etc.

- Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3: Deverá ser executada na laje descoberta da administração.

2.4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar: Deverá ser instalada no bar e sanitários da área do salão.

- Revisão: Deverá ser feita uma revisão em geral em todos os pontos de luz, tomadas, interruptores, quadros, com substituição de todo o material que esteja danificado e reposição do que estiver faltando.

2.5 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- Revisão: Deverá ser feita uma revisão em geral em todos os pontos de água e esgoto, inclusive caixas, fossas etc, com substituição de todo o material que esteja danificado e reposição do que estiver faltando.

2.6 – REVESTIMENTO

- Chapisco e Reboco: Deverão ser executados nas paredes novas, nas paredes que necessitam de retoques e nas paredes onde foi demolido o revestimento cerâmico, conforme as descrições da planilha orçamentária.

- Filete de mármore branco, esp = 2 cm: Deverá ser assentado nos sanitários do salão, conforme o projeto de detalhamento arquitetônico, fornecido pela Cehop.

- Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô white, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado: Deverá ser assentado nos sanitários do salão, conforme o projeto de detalhamento arquitetônico, fornecido pela Cehop e no bar até a altura do teto.

- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Eliane, linha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado: Deverá ser assentado nos sanitários do salão, conforme o projeto de detalhamento arquitetônico, fornecido pela Cehop.

- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado: Deverá ser assentado no depósito onde foram retiradas as prateleiras, até a altura do teto.

2.7 – PAVIMENTAÇÃO

- Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras: Deverá ser executado na administração, onde foi retirado o piso vinílico.

- Regularização de base para revestimento de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm: Deverá ser executada onde foi demolido o contrapiso.

- Granito bege ipanema polido  e=2cm: Deverá ser assentado no mesmo local onde foi demolida a soleira da varanda da residência.

- Granito preto, e=2cm, com polimento dos 2 lados: Deverá ser assentado no degrau de acesso ao apoio do salão.

- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Eliane, linha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado: Deverá ser executado nos sanitários do salão, conforme o projeto de detalhamento arquitetônico, fornecido pela Cehop.

- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado: Deverá ser assentado na administração, onde foram demolidos os pisos cerâmico e vinílico.

- Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm: Deverá ser assentada nos vãos de acesso ao hall dos sanitários do salão.

2.8 – ESQUADRIAS

- Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação: Deverá ser instalada com dimensões e local indicados em projeto, no depósito do apoio e na cozinha do refeitório.

- Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens: Deverá ser instalada nas entradas do hall dos sanitários do salão.

- Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens: Deverá ser instalada na entrada dos sanitários do salão.

- Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens: Deverá ser instalada no salão e na circulação da residência, em substituição às danificadas.

- Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens: Deverá ser instalada na sala da residência e na sala 4 da administração, em substituição às danificadas.

- Revisão de esquadrias de alumínio e de madeira: Deverá ser feita em todas as portas, janelas, basculantes, de todos os prédios, inclusive as portas do salão de festas, com substituição ou recuperação de todo material que estiver danificado e reposto o que estiver faltando.

- Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio, fixado com baguete: Deverá ser instalado nas esquadrias onde está quebrado, no refeitório.

2.9 – PINTURA

- Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação): Deverá ser executada nas paredes internas e externas, onde for necessário.

- Selador, Massa corrida, Lixamento e Tinta látex: Deverão ser aplicados nas paredes internas de todos os prédios, onde não houver revestimento cerâmico, conforme as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária. O selador e a massa corrida serão aplicados onde for necessário.

- Lixamento, Selador, Massa e Tinta, acrílicos: Deverão ser aplicados nas paredes externas de todos os prédios, conforme as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária. O selador e a massa acrílica serão aplicados onde for necessário.

- Remoção de ferrugem, Pintura de proteção e Pintura de acabamento: Deverão ser executadas em toda a estrutura da cobertura da área de eventos e toda a estrutura dos toldos, conforme as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.

- Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte: Deverão ser aplicados nas novas portas de madeira.

- Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira: Deverão ser aplicados nas demais portas de todos os prédios.

2.10 – APARELHOS E METAIS

- Deverão ser instalados nos sanitários do salão de festas, conforme o projeto de detalhamento arquitetônico, fornecido pela Cehop. Nos demais ambientes deverão ser instalados nos locais onde estão faltando e em

substituição aos que estiverem danificados, conforme as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.

2.11 – URBANIZAÇÃO

- Limpeza, Meio-fio e Pavimentação: Deverão ser executados na área do novo estacionamento, conforme planta de Implantação / Situação / Localização, fornecida pela Cehop e as descrições e quantitativos da planilha orçamentária. Deverá ser assentado também o paralelepípedo nos canteiros onde foram retirados os troncos de árvores.

- Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore: Deverão ser retirados os troncos dos canteiros no estacionamento.

- Demolição, Alvenaria de bloco, Chapisco, Reboco e Pintura: Deverão ser executados para recuperação dos canteiros.

- Remoção e reposição de meio-fio: Deverão ser executados para recuperação dos canteiros.

Demolição / Concreto armado: Deverão ser executados no cintamento danificado do muro, entre a área de eventos e o reservatório superior, conforme as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.

- Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e = 8 mm em toldo/cobertura/fechamento: Deverão ser instaladas em todos os toldos existentes, após a recuperação e pintura dos mesmos.

- Pavimentação em bloco de concreto intertravado: Deverá ser executada no passeio da frente, ao lado da cozinha.

2.12 – RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS ARCOS DA FACHADA E DA LAJE DE COBERTURA DO ABRIGO DA RESIDÊNCIA

Deverá ser executada conforme as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.

2.12 – DIVERSOS

- Prateleiras em granito cinza andorinha, esp= 2cm: Deverão ser instaladas três prateleiras no depósito do apoio, em local e com dimensões indicados em projeto.

- Armário para pia: Deverá ser instalado ou recuperado sob todas as bancadas, dos sanitários e da cozinha da residência, e bancada da churrasqueira, executado conforme as descrições da planilha orçamentária.

- Suporte elétrico para churrasqueira em aço inox: Deverá ser instalado na churrasqueira.

- Recuperação do grupo gerador 60 Kva: Deverá ser feita a recuperação total do gerador, deixando-o em pleno funcionamento.

- Limpeza da obra: A empreiteira deverá fazer a limpeza em geral da obra, após a finalização dos serviços.

Aracaju (SE), 28 de outubro de 2021.

______________________________

Téc. JORGE DAVID DÓRIA FILHO

CFT nº 10351000534