Esta especificação relaciona os serviços a serem executados nesta obra, devendo a Empreiteira observar as formas de execução descritas no Caderno de Encargos do CEHOP contido no sistema ORSE.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Todos os materiais manufaturados, tais como luminárias, louças, metais, entre outros, citados nesta especificação ou na planilha orçamentária desta obra/serviço poderão ser substituídos por produtos similares previamente submetidos à apreciação e aprovação da fiscalização.

- A licitante deverá apresentar as composições dos preços dos itens referentes à “Administração Local”, ou seja: Equipe Dirigente e “Manutenção do canteiro”, ou seja: Manutenção do Canteiro e Equipamentos de apoio à produção, discriminando os subitens com suas respectivas quantidades e preços unitário e total, e cujo valor de cada item estará limitado ao valor estimado na planilha do CEHOP/SE e os percentuais em relação ao valor global da obra. Os subitens de Mobilização e Desmobilização bem como os relativos ao frete dos agregados estão quantificados em composições inerentes ao sistema ORSE.

- A não apresentação das composições dos preços dos itens acima citados ensejará a desclassificação do licitante.

- A licitante deverá apresentar as composições de Encargos Sociais e do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, sob a pena de desclassificação, contemplando ou não a desoneração.

- Ao final da obra, a liberação da garantia contratual estará condicionada à apresentação pela contratada de todos os projetos, fornecidos pela CEHOP/SE ou elaborados pela contratada, em formato de “AS BUILT”, devidamente atualizados, caso tenha havido alteração dos projetos iniciais, e com os carimbos respectivos devidamente modificados no campo relativo à identificação da obra. As vias entregues deverão ser assinadas pelos projetistas e deverão ser acompanhadas de cópias da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA.

- O “As Built” deverá ser encaminhado à DIROPS em 01 (uma) via impressa e em CD contendo os arquivos em meio digital, como também todos os memoriais descritivos e de cálculo dos projetos iniciais respectivos.

- A planilha deverá contemplar todos os custos que sejam pertinentes à cada obra, sendo apresentado no edital ( dentro do sistema ORSE e em anexos) um modelo com listagem para servir de referência dos custos cabíveis para “Equipe dirigente, Manutenção do Canteiro, Equipamentos de apoio à produção, podendo o licitante incluir na sua composição de custos outros não previstos, conforme a necessidade da obra. Na execução da obra não poderá a contratada pleitear que a CEHOP assuma qualquer custo passível de apropriação nas referidas planilhas sob alegação de não ter inserido na sua composição, tais como alvarás da Prefeitura, taxas de ligação de serviços públicos, licenciamentos, CREA, etc.

Quando houver a necessidade de paralisação temporária da obra ou mesmo alongamento do prazo de execução da mesma, os valores da administração local não deverão sofrer alteração, como também não deverá haver pagamento de mais de uma mobilização na mesma obra.

As especificações se complementam, devendo seguir o abaixo descrito:

- Havendo divergências prevalecem as especificações dos projetos complementares/executivos;

- Divergência entre as cotas assinaladas e as suas dimensões medidas em escala: prevalecem as primeiras

- Divergência entre projeto e especificação prevalece o projeto.

- Dúvidas serão dirimidas pela fiscalização da obra.

A empreiteira deverá elaborar um plano de trabalho que será submetido à aprovação pela fiscalização da CEHOP e só após aprovado por esta poderá ser emitida a ORDEM DE SERVIÇO para a execução da obra, haja vista que o prédio poderá estar em funcionamento.

Os serviços/quantitativos foram quantificados com base no projeto básico de arquitetura existente, de autoria dos arquitetos Roberto e Maria da Conceição Sabey e projetos complementares da PCL – Projetos e Consultoria Ltda., além de vistoria “in locu” do local em função de reformas efetuadas pela Sólida Engenharia e a própria administração do teatro, relatório da arquiteta Cynara Ramos Silva da Secult, bem como dos novos projetos de acessibilidade da arquiteta Arline Tavares, e de combate a incêndio aprovados no Corpo de Bombeiros, fornecidos recentemente pela Secult.

Todo e qualquer serviço somente poderá ser iniciado com autorização prévia da fiscalização, ficando a critério desta, alterar/suprimir/aditar os serviços visando dar melhor qualidade à obra de acordo com a lei.

Os revestimentos, pinturas, esquadrias, louças e metais, luminárias e pavimentações existentes serão mantidas à critério da fiscalização,, desde que não interfiram na qualidade e acabamento final da obra.

  - Caberá ao Empreiteiro apresentar à fiscalização da obra a declaração do local de descarte dos entulhos, ficando o pagamento dos itens referentes a este serviço (carga e transporte) condicionado à apresentação desta declaração.

- O Item referente ao frete dos agregados está devidamente explicitado na planilha, com a distância média de transporte de cada jazida bem como com a definição da unidade em tonelada x km ou em m3 x km.

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- Equipe dirigente: Pessoal técnico-administrativo alocado direta ou indiretamente para a execução dos serviços;

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

- Manutenção do Canteiro: Incluem os equipamentos/serviços necessários à manutenção do canteiro de obras, inclusive taxas (PM Aracaju, CREA), PCMAT, etc.;

- Equipamentos de apoio à produção: Inclui os equipamentos ( betoneira, vibrador, etc. ) necessários à execução da obra.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

- Barracão para Obras de Porte médio, incluindo depósito de cimento e almoxarifado, vestiário e refeitório.

- Placa de obra em chapa zincada com 27 m2, instalada em local indicado pela fiscalização.

- Placas de obra em lona com impressão digital nas dimensões indicadas em planilha conforme modelo da ADEMA.

- Tapume: Usados nos locais de isolamento de áreas em serviço de reforma, com utilização de compensado resinado 10 mm.

- Tapume em tela: Nos serviços externos (calçadas e acessibilidade) será obrigatório o uso de tela de proteção em polietileno e sinalização adequada.

PROJETOS COMPLEMENTARES

- Projeto elétrico: Será de responsabilidade da empreiteira a execução do mesmo;

- Projeto de climatização: Será de responsabilidade da empreiteira a execução do mesmo;

- Projetos complementares: Será responsabilidade da empreiteira a execução dos projetos complementares de engenharia para a construção dos novos sanitários externos e rampa de acesso.

FRETE

- Este item contempla os fretes dos agregados a serem utilizados na conclusão da obra. As distâncias médias de transporte utilizadas entre as jazidas de areia foram estimadas em 20 e 31 km.  Para as britas e pedra de mão a distância utilizada foi 60 km.

REFORMA DO AUDITÓRIO

REFORMA DO TÉRREO

Bilheteria

- Demolição de forro: Será demolido o forro atual em gesso.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Esquadrias: Serão fornecidas e instaladas nova porta em madeira compensada, lisa, inclusive batentes e ferragens e nova janela de alumínio tipo moldura/vidro. O vidro será de 6 mm de espessura, liso, incolor.

- Forro de PVC: Será executado em substituição ao forro de gesso, em placas de 10 ou 20 cm, em PVC branco, inclusive perfis de suportes, e fixação e acabamentos. Será executado alçapão de visita 60x60cm.

- Pintura: Paredes serão pintadas com duas demãos de tinta látex para interiores. A nova porta de madeira levará uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa à óleo e duas demãos de tinta esmalte.

Sala de múltiplo uso

- Demolição de forro: Será demolido o forro atual em gesso.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Esquadrias: Serão fornecidas e instaladas nova porta em madeira compensada, lisa, 1,20 x 2,10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens e nova janela de alumínio tipo moldura/vidro conforme dimensão em projeto. O vidro será de 4 mm de espessura, liso, incolor.

- Forro de PVC: Será executado em substituição ao forro de gesso, em placas de 10 ou 20cm, em pvc branco, inclusive perfis de suportes,e fixação e acabamentos. Será executado alçapão de visita 60x60cm.

- Pintura: Paredes serão pintadas com duas demãos de tinta látex para interiores. A nova porta de madeira levará uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa à óleo e duas demãos de tinta esmalte.

Sala de exposição ( almoxarifado )

Piso, revestimentos, porta, pintura e luminárias serão conservados na medida do possível.

- Demolição de forro: Será demolido o forro atual em gesso.

- Remoção de janelas: As janelas de alumínio existentes serão removidas.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Fechamento dos vãos das janelas: Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e=0,09m, com argamassa T5 – 1:2:8  cimento/cal/areia), junta de 2,0 cm.

- Chapisco: Aplicado nas novas alvenarias com argamassa traço T1 – 1:3 (cimento e areia grossa);

- Emboço/Reboco interno: Será executada com argamassa T6 – 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 1,5 cm;

- Reboco ou emboço externo: Executada, com argamassa T5 – 1:2:8 ( cimento/cal/areia), espessura 2,0 cm;

- Forro de PVC: Será usado em substituição do forro existente, executado em réguas de PVC de 10 ou 20 cm, incluindo perfis de sustentação e acabamentos. Será prevista a execução de alçapão com 60x60cm.

- Esquadrias: Será fornecida e instalada nova porta em madeira compensada, lisa, 1,20 x 2,10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens.

- Pintura: As novas paredes levarão uma demão de líquido selador, 2 demãos de massa corrida e duas demãos de tinta látex. Paredes existentes levarão duas demãos de tinta látex para interiores A nova porta levará uma demão de líquido selador, uma demão de massa `as óleo e duas demãos de tinta esmalte.

Copa

- Demolição de forro: Será demolido o forro atual em gesso.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Esquadrias: Serão fornecidas e instaladas: nova porta em madeira compensada, lisa, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens e nova janela de alumínio tipo moldura/vidro conforme dimensões em projeto. O vidro será de 4 mm de espessura, liso, incolor.

- Forro de PVC: Será executado em substituição ao forro de gesso, em placas de 10 ou 20 cm, em PVC branco, inclusive perfis de suportes, e fixação e acabamentos. Será executado alçapão de visita 60x60 cm.

- Pintura: Paredes serão pintadas com duas demãos de tinta látex para interiores. A nova porta de madeira levará uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa à óleo e duas demãos de tinta esmalte.

Hall de entrada/circulação

- Demolição de forro: Será demolido o forro atual em gesso.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Forro de PVC: Será executado em substituição ao forro de gesso, em placas de 10 ou 20 cm, em PVC branco, inclusive perfis de suportes, e fixação e acabamentos. Será executado alçapão de visita 60x60 cm.

- Pintura: Paredes serão pintadas com duas demãos de tinta látex para interiores.

Secretaria

- Demolição de forro: Será demolido o forro atual em gesso.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Esquadrias: Serão fornecidas e instaladas: nova porta em madeira compensada, lisa, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens e nova janela de alumínio tipo moldura/vidro conforme dimensões em projeto. O vidro será de 4 mm de espessura, liso, incolor.

- Forro de PVC: Será usado em substituição do forro existente, executado em réguas de PVC de 10 ou 20 cm, incluindo perfis de sustentação e acabamentos. Será prevista a execução de alçapão com 60x60 cm.

- Pintura: Paredes serão pintadas com duas demãos de tinta látex para interiores. A nova porta de madeira levará uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa à óleo e duas demãos de tinta esmalte.

Auditório

- Demolição de forro existente: O forro existente será retirado;

- Andaimes: Serão do tipo tubular metálico simples incluindo montagem e desmontagem.

- Remoção de carpete existente: Todo o carpete remanescente será retirado.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Forro novo: Será do tipo acústico em fibra mineral Armstrong ou similar, ref. Georgian, instalado com perfis metálicos.

- Fechaduras pra portas: Serão substituídas duas fechaduras existentes;

- Remoção de poltronas: Serão retiradas algumas poltronas existentes para dar espaço à área de cadeirantes conforme detalhe fornecido.

- Isolamento acústico: Na porta de acesso principal ao auditório será aplicada internamente placas de espuma de poliuretano poliéster, esp.=50mm ref. Sonex 50/75 ou similar.

- Guarda-corpo/corrimão Serão executados conforme projeto e detalhes fornecidos, em tubo de ferro galvanizado e pintura à óleo.

- Complemento para o nivelamento do espaço cadeirantes superior: Será executado em concreto simples fck 15 mpa.

- Toda a área reservada aos cadeirantes (em piso de alta resistência, existente), será pintada com tinta apropriada.

Palco/Bastidores

- Piso existente em madeira: Serão executados raspagem e enceramento do piso existente;

- Carpete: Será removido e substituído o carpete existente, sendo o novo carpete com 4,5 mm de espessura colada sobre cimentado;

- Fechadura de porta: Será substituída uma fechadura em porta existente, de embutir, cilindro, cromada;

Nicho técnico

- Remoção de pintura: Toda a pintura interna deste cômodo será retirada apara aplicação de nova pintura, aplicada após a impermeabilização da laje anexa ao prédio principal.

- Pintura interna: Executada em uma demão de líquido selador e duas demãos de tinta látex.

- Revisão de porta: A porta de madeira existente, lisa, duas folhas, será revisada com substituição da fechadura.

- Pintura da porta: Executada com duas demãos de tinta esmalte.

Rack de iluminação

- Remoção de pintura: Toda a pintura interna deste cômodo será retirada apara aplicação de nova pintura, aplicada após a impermeabilização da laje anexa ao prédio principal.

- Pintura interna: Executada em uma demão de líquido selador e duas demãos de tinta látex.

- Revisão de porta: A porta de madeira existente, lisa, duas folhas, será revisada com substituição da fechadura.

- Pintura da porta: Executada com duas demãos de tinta esmalte.

Sanitário feminino/WC def. - Adequação

- Demolição de alvenarias: Onde indicado em projeto será demolida paredes existente.

- Demolição de forro existente: O forro existente será retirado;

- Remoção de esquadria de madeira: A porta do box danificada deverá ser retirada;

- Remoção de louças e bancadas: Serão retiradas as louças e bancadas danificadas.

- Expurgo das demolições: Todo material proveniente das demolições deverá ser retirado do local da obra através de carga manual, transporte e descarte em local credenciado;

- Forro de pvc: Será usado em substituição do forro existente, executado em réguas de pvc de 10 ou 20cm, incluindo perfis de sustentação e acabamentos. Será prevista a execução de alçapão com 60x60cm;

- Bancada de granito: Será utilizado granito cinza andorinha, 2 cm de espessura nas dimensões indicadas em projeto.

- Cuba de louça: Será de embutir, incluindo válvula e sifão cromados.

- Lavatório de canto: Será de louça branca, tipo Deca=Izy ou similar, sem coluna, incluindo válvula e sifão cromados.

- Barra de apoio: Será em aço inox, para lavatório, Jackwal ou similar.

- Torneira de pressão: Onde necessário serão substituídas/complementadas as torneiras dos lavatórios (cubas), sendo cromada, tipo acquapress ref.1180 ou similar;

- Vasos: Será com caixa de descarga acoplada, com assento plástico, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.

- Vaso para deficientes: Será do tipo convencional para pcd, sem furo frontal.

- Barras de apoio para vasos: Serão em aço inox, Jackwall ou similar, com 70 e 80 cm.

- Kit alarme: Será do tipo sem fio, com botoeira e sirene audiovisual.

- Esquadrias: Serão fornecidas e instaladas: novas portas em madeira compensada, lisa, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens; 0,90 x 2,10 m para deficientes incluindo chapa de alumínio e suportes; 0,60 x 1,80 m revestida em fórmica para os boxes  e nova janela de alumínio tipo moldura/vidro conforme dimensões em projeto. O vidro será de 4 mm de espessura, liso, incolor.

- Grade de ferro: Será instalada uma grade de ferro na janela do sanitário feminino, em modelo idêntico ao existente no prédio, com pintura.

- Pintura de grade: Será aplicada uma demão de zarcão ( fundo anticorrosivo ) e duas demãos de tinta à óleo ou esmalte sintético.

- Pintura esmalte: As portas de madeira deverão levar uma demão de fundo sintético nivelador, duas demãos de massa óleo e duas demãos de tinta esmalte sintético;

Sanitário masculino/WC deficiente - Adequação

- Demolição de forro existente: O forro existente será retirado;

- Remoção de mictório: O mictório existente em aço inox será removido.

- Remoção de louças e bancadas: Vasos, bancadas e lavatórios ou cubas danificados deverão ser removidos.

- Remoção de portas: Portas de boxes danificadas deverão ser removidas.

- Adequação para novos mictórios: Em substituição ao mictório de aço serão implantados dois mictórios de louça. Para isso, a rede hidrossanitária sofrerá adaptação constando de: rasgos em parede, remoção de revestimento cerâmico, execução de nova rede de água para os dois pontos, execução de nova rede sanitária para os dois pontos, enchimento dos rasgos, complementação do revestimento cerâmico das paredes.

- Carga manual: Todo material proveniente das demolições deverá ser expurgado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Forro de PVC: Será usado em substituição do forro existente, executado em réguas de PVC de 10 ou 20 cm, incluindo perfis de sustentação e acabamentos. Será prevista a execução de alçapão com 60x60cm;

- Divisória de granito: Usada entre os mictórios de louça a ser instalada, em granito cinza andorinha, polida nas duas faces inclusive chumbamento na parede.

- Bancada de granito: Será utilizado granito cinza andorinha, 2 cm de espessura nas dimensões indicadas em projeto.

- Cuba de louça: Será de embutir, incluindo válvula e sifão cromados.

- Lavatório de canto: Será de louça branca, tipo Deca=Izy ou similar, sem coluna, incluindo válvula e sifão cromados.

- Barra de apoio: Será em aço inox, para lavatório, Jackwal ou similar.

- Torneira de pressão: Onde necessário serão substituídas/complementadas as torneiras dos lavatórios (cubas), sendo cromada, tipo acquapress ref.1180 ou similar;

- Mictório de louça: Deca ref. M711 ou similar, com engate e registro de pressão inclusos.

- Vasos: Será com caixa de descarga acoplada, com assento plástico, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.

- Vaso para deficientes: Será do tipo convencional para pcd, sem furo frontal.

- Barras de apoio para vasos: Serão em aço inox, Jackwall ou similar, com 70 e 80 cm.

- Kit alarme: Será do tipo sem fio, com botoeira e sirene audiovisual.

- Revestimento: Será cerâmico, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha cristal branco, aplicado com argamassa colante AC-I sobre reboco desempenado.

- Esquadrias: Serão fornecidas e instaladas: novas portas em madeira compensada, lisa, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens; 0,90 x 2,10 m para deficientes incluindo chapa de alumínio e suportes; 0,60 x 1,80 m revestida em fórmica para os boxes  e nova janela de alumínio tipo moldura/vidro conforme dimensões em projeto. O vidro será de 4 mm de espessura, liso, incolor.

- Instalações hidrossanitárias: Para a adequação dos mictórios serão utilizados tubos e conexões em PVC soldável marrom (água) e tubos e conexões em PVC soldável  para esgoto.

- Grade de ferro: Será instalada uma grade de ferro na janela do sanitário feminino, em modelo idêntico ao existente no prédio, com pintura.

- Pintura de grade: Será aplicada uma demão de zarcão ( fundo anticorrosivo ) e duas demãos de tinta à óleo ou esmalte sintético.

- Pintura esmalte: As portas de madeira deverão levar uma demão de fundo sintético nivelador, duas demãos de massa óleo e duas demãos de tinta esmalte sintético;

Casa de bomba – Readequação

Em função da nova localização, será executada parede nova, revestimento, pintura e  portão novos.

- Alvenaria: Será executada nova parede em alvenaria de bloco cerâmico 9 x 19 x 24 cm, com argamassa T5.

- Cobogó: Será de cimento tipo escama com dimensões: 50 x 50 cm.

- Revestimento: A nova parede terá aplicação de chapisco ( argamassa T1) e reboco interno em argamassa T6 e reboco externo em argamassa T5.

- Piso: Será executado em concreto simples desempolado, fck=15 mpa, com 7 cm de espessura.

- Portão: Será metálico, de abrir, com barras quadradas de ½”, incluindo dobradiças e ferrolho.

- Pintura interna: Executada em uma demão de líquido selador e duas demãos de tinta látex para paredes existentes. A nova parede levará uma demão de líquido selador, duas demãos de massa corrida e duas demãos de tinta látex.

- Pintura externa da parede nova: Levará uma demão de líquido selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta látex para exteriores.

- Pintura da grade/porta: Será aplicada uma demão de zarcão (fundo anticorrosivo) e duas demãos de tinta à óleo ou esmalte sintético.

- Luminária tipo drops: Será executado um ponto de luz na casa de bombas existente, com instalação de luminária tipo drops com lâmpada PL 15 w.

- Pontos elétricos: Será executado ponto de luz e interruptor simples.

Palco

Piso, revestimentos, urdimentos e instalações serão conservados.

REFORMA DO 1º PAVIMENTO

Escada de acesso

Será preservada como está.

Sala de dança

- Andaimes: Serão fornecidos, montados e desmontados os andaimes metálicos simples necessários para a demolição de forros e demais demolições indicadas no projeto de arquitetura.

- Demolição forro: Todo o forro ainda existente será demolido;

- Demolição de alvenaria: Onde indicado em projeto (abertura de janelas novas) será feita a demolição de parede existente.

- Demolição divisórias: Serão retiradas as divisórias existentes.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Paredes drywall: Conforme indicado em projeto serão executadas paredes em gesso tipo drywall, com duas faces simples e estrutura metálica simples.

- Forro gesso: Será fornecido e instalado forro de gesso acartonado, cor branca, modelo gessolyne da Gypsum ou similar, em placas 1243 x 618 mm.

- Pintura de teto: Serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica sobre o novo forro de gesso.

- Janelas de alumínio: Serão em alumínio fosco anodizado, de correr conforme detalhe e dimensões no projeto, seguindo o mesmo padrão das esquadrias existentes;

- Vidros: Serão de tipo liso, incolor, 4 mm de espessura;

- Peitoril: Nas novas janelas serão instalados peitoris em granito cinza andorinha na largura da parede existente;

- Porta: Será em madeira lisa, semioca, duas folhas, 1,40 x 2,10 m, incluindo batentes e ferragens.

- Grades: Serão metálicas, em barras quadradas de ferro de ½”.

- Pintura de esquadrias: As esquadrias de ferro levarão uma demão de zarcão e duas demãos de tinta esmalte. As esquadrias de madeira levarão uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa a óleo e duas demãos de esmalte.

- Pintura de paredes: Será aplicada uma demão de líquido selador, uma demão de massa corrida e duas demãos de tinta látex nos arremates dos vãos das janelas. As paredes existentes levarão duas demãos de tinta PVA látex para interiores.

As novas divisórias drywall levarão aplicação de uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica.

Sala de dança (2)

- Andaimes: Serão fornecidos, montados e desmontados os andaimes metálicos simples necessários para a demolição de forros e demais demolições indicadas no projeto de arquitetura.

- Demolição forro: Todo o forro ainda existente será demolido;

- Demolição de alvenaria: Onde indicado em projeto (abertura de janelas novas) será feita a demolição de parede existente.

- Demolição divisórias: Serão retiradas as divisórias existentes.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Paredes drywall: Conforme indicado em projeto serão executadas paredes em gesso tipo drywall, com duas faces simples e estrutura metálica simples.

- Forro gesso: Será fornecido e instalado forro de gesso acartonado, cor branca, modelo gessolyne da Gypsum ou similar, em placas 1243 x 618 mm.

- Pintura de teto: Serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica sobre o novo forro de gesso.

- Janelas de alumínio: Serão em alumínio fosco anodizado, de correr conforme detalhe e dimensões no projeto, seguindo o mesmo padrão das esquadrias existentes;

- Vidros: Serão de tipo liso, incolor, 4 mm de espessura;

- Grades: Serão metálicas, em barras quadradas de ferro de ½”.

- Peitoril: Nas novas janelas serão instalados peitoris em granito cinza andorinha na largura da parede existente;

- Porta: Será em madeira lisa, semioca, duas folhas, 1,40 x 2,10 m, incluindo batentes e ferragens.

- Pintura de esquadrias: As esquadrias de ferro levarão uma demão de zarcão e duas demãos de tinta esmalte. As esquadrias de madeira levarão uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa a óleo e duas demãos de esmalte.

- Pintura de paredes: Será aplicada uma demão de líquido selador, uma demão de massa corrida e duas demãos de tinta látex nos arremates dos vãos das janelas. As paredes existentes levarão duas demãos de tinta PVA látex para interiores.

As novas divisórias drywall levarão aplicação de uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica.

- Tubos de aço: Serão fornecidos e instalados tubos de aço galvanizado dn 50 mm nas dimensões dos existentes na sala de dança (1), chumbados na parede.

- Espelhos: Serão fornecidos e instalados com espessura 4 mm, com moldura de madeira e dimensões idênticas aos existentes na sala de dança (1).

Vão da escada/Hall/área técnica

- Andaimes: Serão fornecidos, montados e desmontados os andaimes metálicos simples necessários para a demolição de forros e demais demolições indicadas no projeto de arquitetura.

- Demolição forro: Todo o forro ainda existente será demolido;

- Demolição divisórias: Serão retiradas as divisórias existentes.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Paredes drywall: Conforme indicado em projeto serão executadas paredes em gesso tipo drywall, com duas faces simples e estrutura metálica simples.

- Forro gesso: Será fornecido e instalado forro de gesso acartonado, cor branca, modelo gessolyne da Gypsum ou similar, em placas 1243 x 618 mm.

- Pintura de teto: Serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica sobre o novo forro de gesso.

- Porta: Será em madeira lisa, semioca, duas folhas, 1,40 x 2,10 m, incluindo batentes e ferragens. A porta para parede drywall terá dimensão 0,80 x 2,10 m, semioca, incluindo batentes e ferragens.

- Guarda-corpo: Será executado em tubos de aço galvanizado conforme detalhe fornecido em projeto de acessibilidade, nos locais indicados em projeto.

- Revisão de esquadria de alumínio: A janela existente em alumínio deverá ser revisada quanto ao seu funcionamento.

- Grades: Serão metálicas, em barras quadradas de ferro de ½”.

- Pintura de esquadrias: As esquadrias de ferro levarão uma demão de zarcão e duas demãos de tinta esmalte. As esquadrias de madeira levarão uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa a óleo e duas demãos de esmalte. O guarda-corpo levará um demão de galvite e duas demãos de tinta esmalte.

- Pintura de paredes: Será aplicada uma demão de líquido selador, uma demão de massa corrida e duas demãos de tinta látex nos arremates dos vãos das janelas. As paredes existentes levarão duas demãos de tinta PVA látex para interiores.

As novas divisórias drywall levarão aplicação de uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica.

Cabine

- Andaimes: Serão fornecidos, montados e desmontados os andaimes metálicos simples necessários para a demolição de forros e demais demolições indicadas no projeto de arquitetura.

- Demolição forro: Todo o forro ainda existente será demolido;

- Demolição divisórias: Serão retiradas as divisórias existentes.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Paredes drywall: Conforme indicado em projeto serão executadas paredes em gesso tipo drywall, com duas faces simples e estrutura metálica simples.

- Forro gesso: Será fornecido e instalado forro de gesso acartonado, cor branca, modelo gessolyne da Gypsum ou similar, em placas 1243 x 618 mm.

- Pintura de teto: Serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica sobre o novo forro de gesso.

- Pintura de paredes: As paredes existentes levarão duas demãos de tinta PVA látex para interiores.

As novas divisórias drywall levarão aplicação de uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica.

Compartimentos existentes (ar condicionado desativado do auditório)

- Limpeza geral com remoção de detritos;

- Porta: Será fornecida e instalada porta de madeira lisa, semioca, 0,80 x 2,10 m, incluindo batentes e ferragens.

Camarim Feminino/WC existente

- Andaimes: Serão fornecidos, montados e desmontados os andaimes metálicos simples necessários para a demolição de forros e demais demolições indicadas no projeto de arquitetura.

- Demolição forro: Todo o forro ainda existente será demolido;

- Demolição de alvenaria: Onde indicado em projeto (abertura de janelas novas) será feita a demolição de parede existente.

- Demolição divisórias: Serão retiradas as divisórias  existentes.

- Remoção de portas: Serão retiradas as portas existentes.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Paredes drywall: Conforme indicado em projeto serão executadas paredes em gesso tipo drywall, com duas faces simples e estrutura metálica simples.

- Forro PVC: Será executado novo forro em PVC em réguas brancas 10 cm.

- Janela de alumínio: Será em alumínio fosco anodizado, de correr conforme detalhe e dimensões no projeto, seguindo o mesmo padrão das esquadrias existentes;

- Vidros: Serão de tipo liso, incolor, 4 mm de espessura;

- Grades: Serão metálicas, em barras quadradas de ferro de ½”.

- Peitoril: Nas novas janelas serão instalados peitoris em granito cinza andorinha na largura da parede existente;

- Portas: Será em madeira semioca, lisa, para pintura, nas dimensões 0,60 x 2,10 m e 1,20 x 2,10 m duas folhas. Todas incluem batentes e ferragens.

- Portas dos boxes: Serão lisas, semiocas, de madeira de lei, revestidas em fórmica (boxes).

- Espelho: Será plano, cristal, 4mm, em substituição ao espelho danificado existente no camarim;

- Ferragens das louças: Serão substituídas as torneiras da bancada e do lavatório do camarim e wc, sendo utilizadas torneiras de pressão Fabrimar acquapress ref. 1180 ou similar para a bancada e torneira para lavatório Deca, linha Targa 1190C40 ou similar;

- Pintura sobre madeira: As esquadrias novas levarão uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa a óleo e duas demãos de tinta esmalte.

- Pintura sobre esquadria de ferro: Será aplicada uma demão de zarcão e duas demãos de tinta esmalte.

- Pintura de paredes: As paredes existentes levarão duas demãos de tinta PVA látex para interiores.

As novas divisórias drywall levarão aplicação de uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica.

Camarim Masculino/WC existente

- Andaimes: Serão fornecidos, montados e desmontados os andaimes metálicos simples necessários para a demolição de forros e demais demolições indicadas no projeto de arquitetura.

- Demolição forro: Todo o forro ainda existente será demolido;

- Demolição de alvenaria: Onde indicado em projeto (abertura de janelas novas) será feita a demolição de parede existente.

- Demolição divisórias: Serão retiradas as divisórias  existentes.

- Remoção de portas: Serão retiradas as portas existentes.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Paredes drywall: Conforme indicado em projeto serão executadas paredes em gesso tipo drywall, com duas faces simples e estrutura metálica simples.

- Forro PVC: Será executado novo forro em PVC em réguas brancas 10 cm.

- Janela de alumínio: Será em alumínio fosco anodizado, de correr conforme detalhe e dimensões no projeto, seguindo o mesmo padrão das esquadrias existentes;

- Vidros: Serão de tipo liso, incolor, 4 mm de espessura;

- Grades: Serão metálicas, em barras quadradas de ferro de ½”.

- Peitoril: Nas novas janelas serão instalados peitoris em granito cinza andorinha na largura da parede existente;

- Portas: Será em madeira semioca, lisa, para pintura, nas dimensões 0,60 x 2,10 m e 1,20 x 2,10 m duas folhas. Todas incluem batentes e ferragens.

- Portas dos boxes: Serão lisas, semiocas, de madeira de lei, revestidas em fórmica (boxes).

- Espelho: Será plano, cristal, 4mm, em substituição ao espelho danificado existente no camarim;

- Ferragens das louças: Serão substituídas as torneiras da bancada e do lavatório do camarim e wc, sendo utilizadas torneiras de pressão Fabrimar acquapress ref. 1180 ou similar para a bancada e torneira para lavatório Deca, linha Targa 1190C40 ou similar;

- Pintura sobre madeira: As esquadrias novas levarão uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa a óleo e duas demãos de tinta esmalte.

- Pintura sobre esquadria de ferro: Será aplicada uma demão de zarcão e duas demãos de tinta esmalte.

- Pintura de paredes: As paredes existentes levarão duas demãos de tinta PVA látex para interiores.

As novas divisórias drywall levarão aplicação de uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica.

Adequação escadas para camarins e Circulação entre camarins

Serão executadas demolição e reconstrução das escadas em concreto armado existentes conforme indicado na planta de arquitetura fornecida.

- Remoção de guarda-corpo existente: Será removido todo o guarda-corpo existente tanto da escada quanto da circulação entre camarins do primeiro pavimento.

- Demolições: Serão executadas as demolições do concreto armado indicadas em projeto. Igualmente serão retiradas as pavimentações em piso cerâmico bem como corte e retirada de piso em alta resistência indicados em projeto.

- Carga manual: Todo material proveniente da demolição deverá ser retirado do local da obra.

- Transporte: Será efetuado através caminhão basculante ou carroceria para local definido e autorizado pela prefeitura municipal.

- Concreto armado para alargamento das escadas e circulação entre camarins: Serão executados conforme projeto a ser elaborado pela empreiteira e aprovado pela fiscalização. Constarão de furos em concreto existente para ancoragem, concreto simples usinado fck 30 mpa, forma plana em chapa de madeira compensada resinada 12 mm, aços CA-50 e CA-60 dobrados a frio, aplicação de adesivo estrutural a base epóxi e colagem entre concretos.

- Guarda-corpo e corrimão: Serão executados em tubos de aço galvanizado dn 1.1/2” conforme detalhe fornecido na planta de acessibilidade.

- Piso de alta-resistência: Escadas e circulação levarão piso de alta resistência, 12 mm, cor cinza, incluindo argamassa de regularização e juntas de dilatação plásticas.

- Rodapés: Será em alta resistência, altura de 10 cm.

- Pintura de paredes: Serão aplicadas duas demãos de tinta látex para interiores na cor preta;

- Pintura de guarda-corpo: Será aplicada uma demão de galvite e duas demãos de tinta esmalte.

Adaptação para plataforma elevatória (almoxarifado do térreo ao hall do 1º pavimento)

- Demolições: Serão demolidas paredes, laje de concreto e piso em assoalho existente conforme detalhe da planta de arquitetura.

- Expurgo: Todo o material proveniente das demolições deverá ser retirado do local da obra através de carga manual, transporte em caminhões e descarte em local devidamente licenciado.

- Fundação e estrutura: Será executada fundação e estrutura para as novas paredes para a plataforma elevatória. Os serviços incluem: escavação manual, concreto armado de fundação e estrutura com fck 30 mpa, forma em compensado resinado 12 mm e aços CA-50 e CA-60 dobrados a frio.

- Alvenaria: As paredes serão executadas em bloco cerâmico furados 9 x 19 x 24 cm, espessura 9 cm, assentes com argamassa T5.

- Revestimento: As novas paredes levarão chapisco com argamassa T1 e reboco interno com argamassa T6.

- Pintura paredes novas: Será aplicada uma demão de líquido selador, duas demãos de massa corrida e duas demãos de tinta látex.

- Plataforma elevatória: Será fornecida e instalada plataforma elevatória vertical modelo Smart, com 02 paradas, cabine com dimensões 900x1400x1300 mm para 01 cadeirante e 01 acompanhante, em aço inox escovado, da RD Mont elevadores ou similar.

Adaptação para jardineira seca interna abaixo da escada do hall principal

Para evitar a aproximação demasiada da estrutura da escada metálica existente no hall principal será executada uma jardineira seca com mureta de alvenaria de bloco cerâmico conforme detalhe do projeto arquitetônico.

- Alvenaria: As muretas da jardineira serão executadas em bloco cerâmico furados 9 x 19 x 24 cm, espessura 9 cm, assentes com argamassa T5.

- Revestimento: As muretas serão revestidas com chapisco em argamassa T1 e reboco interno com argamassa T6.

- Pintura paredes novas: Será aplicada uma demão de líquido selador, duas demãos de massa corrida e duas demãos de tinta látex.

- Seixo rolado: Toda a área delimitada pelas muretas será preenchida com seixo rolado com altura de 10 cm.

Adaptação rampas laterais existentes inclusive jardineira

As rampas laterais existentes serão adaptadas para nova inclinação e dimensões com demolições e demais serviços.

- Remoção de guarda-corpo: Serão removidos os guarda-corpos existentes nas duas rampas laterais.

- Demolição de pisos: Serão demolidos tanto o piso de alta resistência das rampas bem como a camada impermeabilizadora em concreto devido a nova configuração das rampas.

- Expurgo: Todo material procedente das demolições deverá ser retirado do canteiro de obras através de carga manual, transporte em caminhões e descarte em local devidamente licenciado.

- Complemento das rampas e jardineira interna: Serão executadas conforme detalhe a ser fornecido pela empreiteira.

- Escavação: Será manual.

- Expurgo de material excedente das escavações.

- Camada impermeabilizadora: Será executada em concreto simples fkc 15 mpa e espessura de 10 cm.

- Paredes: Serão executadas em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, 5 x 9 x 19 cm, assente com argamassa T5.

- Revestimentos: Todas as paredes levarão chapisco em argamassa T1 e reboco especial com argamassa T1.

- Piso jardineiras: Será executado em cimentado com argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura 3 cm.

- Impermeabilização jardineira: Constarão de aplicação de lastro de brita granítica nº 1, manta geotextil RT-10 (antigo Bidim Op-20), ralo sifonado em PVC 100 x 40 mm e tubo soldável marrom dn 32 mm.

- Terra vegetal será aplicada nas jardineiras juntamente com arbustos ornamentais.

- Piso das rampas: Será executada pavimentação em alta resistência, 12 mm, comum, cor cinza, juntas plásticas, devidamente cortado mas sem polimento.

- Guarda-corpo: Serão executados conforme detalhe fornecido, em tubos de aço galvanizado, para fixação no piso.

- Pintura guarda-corpo: Serão aplicadas uma demão de galvite e duas demãos de tinta esmalte.

Rampa lateral nova (lado esquerdo)

- Demolição piso: Onde indicado no projeto será demolido o piso em lajota hexagonal.

- Expurgo: Todo material procedente das demolições deverá ser retirado do canteiro de obras através de carga manual, transporte em caminhões e descarte em local devidamente licenciado.

- Remoção de esquadria de ferro: Será remanejada a porta em chapa existente conforme detalhe de projeto;

- Demolição de alvenarias e rebocos: Será retirado todo o reboco danificado dos muros, bem como a demolição da alvenaria de bloco para a relocação da pórta de chapa conforme novo local definido pela rampa de acesso;

- Expurgo: Todo material procedente das demolições deverá ser retirado do canteiro de obras, com carga, transporte e descarte em local licenciado.

- Escavação: Será manual.

- Alvenaria de pedra: Será executada com pedras graníticas assentadas com argamassa traço 1:5 (cimento e areia).

- Reaterro: Será executado utilizando material da escavação, manual, com uso de sêpo.

- Aterro: Será utilizada areia de jazida para o complemento do aterro da rampa, compactada com sêpo.

- Camada impermeabilizadora: Será executada em concreto simples fkc 15 mpa e espessura de 10 cm.

- Piso da rampa: Será executada pavimentação em alta resistência, 12 mm, comum, cor cinza, juntas plásticas, devidamente cortado mas sem polimento.

- Guarda-corpo: Serão executados conforme detalhe fornecido, em tubos de aço galvanizado, para fixação no piso.

- Pintura guarda-corpo: Serão aplicadas uma demão de galvite e duas demãos de tinta esmalte.

Adaptação parede lateral junto à nova rampa lado esquerdo

- Remoção de esquadria de ferro: Será retirada a porta de ferro existente.

- Porta de chapa: Será executada nova porta em chapa galvanizada conforme dimensões e detalhe em projeto.

- Pintura sobre esquadria de ferro: Será aplicada uma demão de galvite e duas demãos de tinta esmalte.

- Pintura de paredes: As paredes existentes levarão duas demãos de tinta PVA látex para exteriores.

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E RAMPA LATERAL DIREITA

Serviços preliminares

- Locação: Será executada a locação com uso de sarrafos de madeira e pontaletes.

- Demolições: Para a execução da cobertura e rampa lateral direita serão necessários os serviços de demolição do piso em lajota hexagonal, piso em cimentado incluindo lastro de concreto, alvenaria de bloco cerâmico e remoção de esquadria metálica (porta de chapa metálica existente).

- Expurgo: Todo material procedente das demolições deverá ser retirado do canteiro de obras, com carga, transporte e descarte em local licenciado.

Fundação

- Escavação: Será executada manualmente nas dimensões e cotas conforme projeto a ser elaborado pela Empreiteira;

- Alvenaria de pedra: Será executada com pedra de mão granítica, assente com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:5, nas dimensões indicadas em projeto;

- Reaterro: Todo material da escavação poderá ser reutilizado, compactado manualmente com sêpo.

- Aterro: Será utilizado material de jazida, compactado manualmente através de sêpo.

- Lastro de concreto: Será em concreto simples fck = 13,5, para regularização de fundações;

- Concreto armado de fundação: Será em concreto simples, fck = 30 Mpa, lançado e adensado. As formas serão em chapa de compensado resinado 12 mm, e aços CA-50 e CA-60 dobrados a frio;

- Camada impermeabilizadora: Será executada em concreto simples fck = 15 Mpa, com espessura de 10 cm;

Estrutura

- Concreto armado estrutural: Será executado com concreto simples usinado, bombeado, fck = 30 Mpa, lançado e adensado. As formas serão em chapa de compensado resinado 12 mm, tela Telcon Q-92 e aços CA-50 e CA-60 dobrados a frio conforme projeto a ser elaborado pela Empreiteira.

- Impermeabilização: Toda a calha da cobertura será impermeabilizada com aplicação de manta asfáltica 3 mm, inclusive primer e proteção mecânica.

Elevações

- Elevação: As novas paredes serão em alvenaria de blocos cerâmico furados, espessura 9 cm, assentes com argamassa T5 ( 1:2:8 – cimento, cal e areia);

Cobertura

- Cobertura: Conforme detalhe arquitetônico fornecido, a cobertura será executada com telhas onduladas de fibrocimento 6 mm.

- Madeiramento em maçaranduba em peças serradas de 5 x 11 cm sobre a laje de concreto;

- Rufos: Serão executados em chapa de zinco, largura de 30 cm.

- Manta aluminizada: Será aplicada ao longo de todo o rufo metálico com largura de 30 cm, com espessura de 3 mm.

Drenagem pluvial

- Drenagem: Para escoamento da calha da cobertura será instalado ralo hemisférico dn 75 mm e serão assentados tubos e conexões em PVC rígido dn 75 mm, série r.

Jardineira

- Jardineira: Será executada conforme detalhe fornecido. As muretas serão em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, esp.= 5 cm. As alvenarias levarão chapisco traço T1 e reboco especial traço T1. A drenagem da jardineira será executada com manta geoxtêxtil tipo Bidim OP-20 ou similar, lastro de brita nº 1 e tubo de PVC marrom dn 32 mm. Será fornecida e aplicada  terra vegetal bem como mudas de arbustos ornamentais.

- Pavimentação: Todo o piso da rampa e patamares será executado em alta resistência, 12 mm de espessura, juntas plásticas, argamassa de regularização, cor cinza natural, cortado, mas sem polimento.

- Revestimentos: As laterais das elevações das rampas levarão chapisco com argamassa T1 ( traço 1:3 - cimento e areia grossa). O reboco externo será em argamassa T5 ( traço 1:2:8 – cimento, cal e areia ), na espessura de 2,0 cm.

- Esquadrias de ferro: Conforme indicado em projeto, a porta será em grade e chapa galvanizada plana 14 gsg nas dimensões indicadas.

Corrimão e guarda-corpo serão executados em tubos de aço galvanizado dn 1.1/2” conforme detalhes fornecidos no projeto de acessibilidade.

Pintura

- Pintura da estrutura de concreto (pilares e vigas): Serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica.

- Pintura guarda-corpo e corrimão: Será aplicada uma demão de galvite e posteriormente duas demãos de tinta esmalte.

- Pintura do teto (laje de concreto) Serão aplicadas duas demãos de tinta látex para interiores.

Instalação elétrica

- Instalação elétrica nova: Será executada conforme projeto a ser elaborado pela empreiteira com eletrodutos e conexões em PVC rígido, caixas octogonal para laje e caixas 2” x 4” em PVC, cabos de cobre flexível 450/750V nas bitolas indicadas em projeto. As tubulações aparentes serão em eletrodutos de PVC rígido e conduletes de alumínio. Interruptor de duas seções de embutir, placa cinza. As luminárias serão tipo drops ou globo com lâmpada PL  23w.

CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMARINS DO TÉRREO

Serviços preliminares

- Locação: Será executada a locação com uso de sarrafos de madeira e pontaletes.

- Demolições: Para a execução dos novos camarins serão necessários os serviços de demolição de piso em cimentado incluindo lastro de concreto e alvenaria de bloco cerâmico, existentes.

- Expurgo: Todo material procedente das demolições deverá ser retirado do canteiro de obras, com carga, transporte e descarte em local licenciado.

Fundação

- Escavação: Será executada manualmente nas dimensões e cotas conforme projeto a ser elaborado pela Empreiteira;

- Alvenaria de pedra: Será executada com pedra de mão granítica, assente com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:5, nas dimensões indicadas em projeto;

- Reaterro: Todo material da escavação poderá ser reutilizado, compactado manualmente com sêpo.

- Aterro: Será utilizado material de jazida, compactado manualmente através de sêpo.

- Lastro de concreto: Será em concreto simples fck = 13,5, para regularização de fundações;

- Concreto armado de fundação: Será em concreto simples, fck = 30 Mpa, lançado e adensado. As formas serão em chapa de compensado resinado 12 mm, e aços CA-50 e CA-60 dobrados a frio;

- Camada impermeabilizadora: Será executada em concreto simples fck = 15 Mpa, com espessura de 10 cm;

Estrutura

- Concreto armado estrutural: Será executado com concreto simples usinado, bombeado, fck = 30 Mpa, lançado e adensado. As formas serão em chapa de compensado resinado 12 mm, tela Telcon Q-92 e aços CA-50 e CA-60 dobrados a frio conforme projeto a ser elaborado pela Empreiteira.

Elevações

- Elevação: As novas paredes serão em alvenaria de blocos cerâmico furados, espessura 9 cm, assentes com argamassa T5 ( 1:2:8 – cimento, cal e areia);

Cobertura

- Remoção: Será retirada a impermeabilização existente com manta asfáltica.

- Impermeabilização nova: Será executada com manta asfáltica espessura 3 mm.

- Proteção mecânica: Sobre a manta será aplicada uma camada de proteção com argamassa T1, na espessura de 2 cm.

- Cobertura: Conforme detalhe arquitetônico fornecido, a cobertura será executada com telhas onduladas de fibrocimento 6 mm.

- Madeiramento em maçaranduba em peças serradas de 5 x 11 cm sobre a laje de concreto;

- Rufos: Serão executados em chapa de zinco, largura de 30 cm.

- Manta aluminizada: Será aplicada ao longo de todo o rufo metálico com largura de 30 cm, com espessura de 3 mm.

Revestimentos

- Chapisco: Todas as alvenarias  e tetos levarão chapisco com argamassa T1.

- Reboco parede interna: Será executado com argamassa T6 – 1:2:10 (cimento, cal e areia), na espessura de 1,50 cm.

- Reboco parede externa: Será executado com argamassa T5 – 1:2:8 (cimento, cal e areia), na espessura de 2 cm.

- Reboco de teto: Será executado com argamassa T6 – 1:2:10 (cimento, cal e areia), na espessura 1,5 cm.

- Revestimento cerâmico: Será aplicado de piso a teto em todas as paredes internas  dos sanitários cerâmica 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, assente com argamassa colante AC-I, devidamente rejuntada.

Pavimentação

- Regularização: Nos locais indicados com piso cerâmico será aplicada uma camada de regularização em argamassa T4 com espessura média de 2,5 cm.

- Piso cerâmico: Nos locais indicados em projeto será aplicado piso cerâmico 43 x 43 cm, Arielle linha riviera cor branca ou similar, assente com argamassa colante AC-I, devidamente rejuntada com rejunte industrializado.

- Piso de alta resistência: Onde indicado em projeto será aplicado piso de alta resistência, espessura 12 mm, cor cinza natural, juntas plásticas,  e será devidamente polido.

- Rodapé: Será em alta resistência, cinza, polido, altura 10 cm.

- Soleiras: Nas transições de pavimentação será aplicada soleira em granito cinza andorinha, largura de 15 cm e espessura de 2 cm.

Nos locais onde não há transição de piso, as soleiras serão do mesmo material do piso comum aos cômodos.

- Peitoris: Serão em granito cinza andorinha, com largura de 22 cm, pingadeira, espessura de 2 cm.

Esquadrias

- Portas: Serão em madeira compensada semioca, lisa, nas dimensões indicadas em projeto incluindo batentes e alisares de madeira bem como ferragens cromadas. As portas para os sanitários PNE incluem suporte e chapa de alumínio.

- Janelas: Serão em alumínio anodizado natural, tipo moldura-vidro, de correr, nas dimensões indicadas em projeto.

- Vidros: Serão do tipo fantasia, canelado, espessura 4 mm.

- Grades: Serão em barras quadradas de ½” de ferro.

Pinturas

- Paredes existentes ( fundos do auditório): Serão aplicadas duas demãos de tinta látex para interiores.

- Paredes novas (internas) e tetos: Serão aplicadas uma demão de líquido selador, duas demãos de massa corrida e duas demãos de tinta látex para interiores.

- Paredes externas: Serão aplicadas uma demão de líquido selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta látex para exteriores.

- Esquadrias de madeira: Serão aplicadas uma demão de fundo nivelador, uma demão de massa a óleo e duas demãos de tinta esmalte.

- Grades de ferro: Serão aplicadas uma demão de zarcão e duas demãos de tinta esmalte.

Louças e bancadas

- Bancadas: Serão em granito cinza andorinha, espessura 2 cm e nas dimensões indicadas em projeto.

- Lavatórios: Serão de louça, sem coluna, linha Deca ravena ref. L-91 ou similar, incluindo válvula e sifão cromados.

- Torneira de lavatório: Serão de pressão, Fabrimar linha acquapress ou similar, ref. 1180.

- Vaso sanitário: Será de louça, convencional, adaptado para PNE e incluindo tampo plástico, conjunto de fixação e anel de vedação.

- Válvula e canopla: Será utilizada válvula de descarga dn 1.1/2” e canopla com alavanca adaptada para deficiente.

- Banco articulado: Será fornecido e instalado no chuveiro. Será articulado e com pés de apoio.

- Chuveiro: Será cromado, simples e articulado.

- Barras de apoio: Serão fornecidas e instaladas barras de apoio em aço inox, Jackwall ou similar, com as dimensões indicadas nos detalhes fornecidos no projeto de acessibilidade, para lavatório, chuveiro e vaso.

- Espelhos: Para os lavatórios serão aplicados espelhos de cristal com moldura de alumínio medindo 60 x 70 cm. Para os camarins os espelhos terão espessura de 4 mm, moldura de madeira e dimensões indicadas em projeto.

- Alarme p/deficiente: Será instalado kit de alarme em fio (botoeira e sirene audiovisual) em cada sanitário PNE.

Instalação elétrica

Será executada conforme projeto a ser elaborado pela empreiteira e aprovada pela fiscalização.

- Eletrodutos e conexões: Serão em PVC rígido nas bitolas indicadas.

- Fios e cabos: Serão em cobre flexível isolado nas bitolas indicadas em projeto.

- Caixas: Serão em PVC, nas dimensões 4” x 4” octogonal (para os pontos de luz em lajes), e 2” x 4” para os pontos de interruptores e tomadas em paredes.

- Interruptores: Serão de embutir, placa cinza.

- Tomadas: Serão de embutir, 2P+T, 10ª ou 20ª conforme projeto.

- Luminárias: Serão de sobrepor, com aletas, para lâmpadas fluorescentes, 2x32w, ref. C-2359 Lustres Projecto ou similar.

Instalação hidráulica

Será executada conforme projeto a ser elaborado pela empreiteira e aprovada pela fiscalização

- Tubos e conexões: Serão em PVC soldável marrons nas bitolas indicadas em projeto.

- Registros: Serão de gaveta ou pressão, com canopla cromada, nas bitolas indicadas.

Instalação sanitária

Será executada conforme projeto a ser elaborado pela empreiteira e aprovada pela fiscalização

- Tubos e conexões: Serão utilizados tubos e conexões em PVC soldável para esgoto nas bitolas indicadas em projeto.

- Caixas sifonadas: Serão em PVC, 3 entradas e uma saída, quadradas, d = 100 x 100 x 50 mm, brancas, com grelhas.

- Caixa de passagem: Serão executadas em alvenaria de tijolos maciços, fundo em concreto simples, revestidas internamente com reboco especial traço T1 e tampa em concreto armado e dimensões indicadas em projeto.

CONSTRUÇÃO DA CASA DE LIXO E PASSEIO

Serviços preliminares

- Locação: Será executada a locação com uso de sarrafos de madeira e pontaletes.

Fundação

- Escavação: Será executada manualmente nas dimensões e cotas conforme projeto a ser elaborado pela Empreiteira;

- Reaterro: Todo material da escavação poderá ser reutilizado, compactado manualmente com sêpo.

- Lastro de concreto: Será em concreto simples fck = 13,5, para regularização de fundações;

- Concreto armado de fundação: Será em concreto simples, fck = 30 Mpa, lançado e adensado. As formas serão em chapa de compensado resinado 12 mm, e aços CA-50 e CA-60 dobrados a frio;

- Camada impermeabilizadora: Será executada em concreto simples fck = 15 Mpa, com espessura de 10 cm;

Estrutura

- Concreto armado estrutural: Será executado com concreto simples usinado, bombeado, fck = 30 Mpa, lançado e adensado. As formas serão em chapa de compensado resinado 12 mm, tela Telcon Q-92 e aços CA-50 e CA-60 dobrados a frio conforme projeto a ser elaborado pela Empreiteira.

Elevações

- Elevação: As novas paredes serão em alvenaria de blocos cerâmico furados, espessura 9 cm, assentes com argamassa T5 ( 1:2:8 – cimento, cal e areia);

- Cobogó: Serão de cimento tipo escama, 50 x 50 x 5 cm.

Cobertura

- Impermeabilização: A laje de cobertura será impermeabilizada com aplicação de manta asfáltica espessura 4 mm.

- Proteção mecânica: Sobre a manta será aplicada uma camada de proteção com argamassa T1, na espessura de 2 cm.

Revestimentos

- Chapisco: Todas as alvenarias levarão chapisco com argamassa T1.

- Reboco parede interna: Será executado com argamassa T6 – 1:2:10 (cimento, cal e areia), na espessura de 1,50 cm.

- Reboco parede externa: Será executado com argamassa T5 – 1:2:8 (cimento, cal e areia), na espessura de 2 cm.

- Revestimento cerâmico: Será aplicado de piso a teto em todas as paredes internas, cerâmica 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, assente com argamassa colante AC-I, devidamente rejuntada.

Pavimentação

- Regularização: Nos locais indicados com piso cerâmico será aplicada uma camada de regularização em argamassa T4 com espessura média de 2,5 cm.

- Piso cerâmico: Nos locais indicados em projeto será aplicado piso cerâmico 43 x 43 cm, Arielle linha riviera cor branca ou similar, assente com argamassa colante AC-I, devidamente rejuntada com rejunte industrializado.

- Piso de concreto simples: No passeio de acesso à casa de lixo conforme indicado em projeto, o piso será executado em concreto simples desempolado, fck 21 mpa, espessura 10 cm.

- Soleiras: Nas transições de pavimentação será aplicada soleira em granito cinza andorinha, largura de 15 cm e espessura de 2 cm.

Esquadrias

- Portas: Serão em alumínio de abrir, tipo veneziana, nas dimensões indicadas em projeto.

Pinturas

- Tetos (laje de concreto): Serão aplicadas duas demãos de tinta látex para interiores.

- Paredes externas: Serão aplicadas uma demão de líquido selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta látex para exteriores.

Instalação hidrossanitária

- Ponto hidráulico: Será executado ponto hidráulico para instalação de torneira externa para lavagem de piso utilizando tubos e conexões em PVC soldável marrom.

- Ponto sanitário: Será executado em tubos e conexões em PVC soldável para esgoto, dn 40 mm para instalação de ralo sifonado.

- Torneira de jardim: “Será cromada, dn ½”.

- Ralo sifonado: Será em PVC, grelha branca, d = 100 mm, saída de 40 mm.

RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO

Telhado/rufos/calhas

- Revisão: Será feita a total revisão da cobertura do prédio principal, com substituição das telhas danificadas (canaleta 49) e madeiramento estragado;

- Cumeeiras: Serão substituídas as cumeeiras em canaleta 49 danificadas;

- Rufos: Serão executados novos rufos entre as telhas e o algeroz, sendo utilizado chapa de zinco;

- Manta aluminizada: Para vedação dos bordos entre a o rufo e a telha será aplicada manta asfáltica aluminizada com 30 cm de largura.

Calhas de concreto existentes

- Calhas em concreto: As calhas existentes serão limpas e apenas nos locais com indícios de vazamentos e infiltração será aplicada nova impermeabilização com camada regularizadora em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) esp. 2,5 cm e aplicação de manta asfáltica aluminizada 3 mm.

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

Recuperação da laje anexa ao prédio

Em função do estado atual desta pequena estrutura adicional ao prédio existente, será necessário recompor as partes danificadas e com a ferragem exposta, tanto nos pilaretes quanto nas lajes.

- Recuperação estrutural: Serão retiradas as partes soltas do concreto, preparado o substrato através de lixamento manual, recuperado as armaduras com aplicação de tinta de alto teor de zinco (Nitoprimer Zn ou similar) e aplicação de microconcreto fluido ou argamassa polimérica quando necessário. Caso haja necessidade de fôrmas, estas serão executadas em chapas de compensado resinado 12 mm. No caso específico do fundo das lajes, aplicar chapisco traço T1 com aditivo Bianco após o tratamento da ferragem e revestir com argamassa T1

- Impermeabilização: Esta estrutura que funciona como calha levará nova impermeabilização com aplicação de camada regularizadora e manta asfáltica aluminizada 3 mm;

Recuperação da estrutura do prédio/marquise

Estrutura do prédio: Alguns pilares do prédio principal necessitam de recuperação.

- Recuperação estrutural: Serão retiradas as partes soltas do concreto, preparado o substrato através de lixamento manual, recuperado as armaduras com aplicação de tinta de alto teor de zinco (Nitoprimer Zn ou similar) e aplicação de microconcreto fluido quando necessário. Caso haja necessidade de fôrmas, estas serão executadas em chapas de compensado resinado 12 mm.

Marquise: A marquise do fundo do prédio necessita reparos, a saber:

- Recuperação estrutural da marquise: Serão demarcadas as áreas para retirada das partes soltas do concreto, preparado o substrato através de escarificação manual, recuperadas as armaduras (passivamento) com aplicação de tinta de alto teor de zinco ( Nitoprimer Zn ou similar), aplicação de ponte de aderência com uso de adesivo à base acrílica e revestimento de teto com argamassa projetada traço T1.

Recuperação da viga de bordo

Vigas de bordo: As vigas de bordo do balanço da cobertura necessitam reparos a saber:

- Recuperação estrutural das vigas de bordo:: Serão demarcados os locais para retirada das partes danificadas, preparado o substrato através de escarificação manual, recuperadas as armaduras com aplicação de tinta de alto teor de zinco ( Nitoprimer Zn ou similar), aplicação de ponte de aderência com uso de adesivo acrílico e aplicação de microconcreto fluido em formas executadas em chapas de compensado resinado 12 mm.

RECUPERAÇÃO DO SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Recuperação do sistema contra descargas atmosféricas

Todo o sistema existente será recuperado com complementação de cabos de cobre que foram retirados/cortados por vândalos, isoladores, eletrodutos de PVC e terminais faltantes.

- Cabos de cobre: Será cordoalha de cobre nu, diâmetro 35 mm3 nas descidas onde foram retirados por ação de vandalismo;

- Isoladores: Serão do tipo para para-raios;

- Caixa equalização: Será em chapa metálica, 20 x 20x 10 cm com barramento e terminais de compressão;

- Terminais aéreos: Serão em aço galvanizado e altura de 30 cm;

- Presilhas: Serão em latão, para fixação dos cabos de cobre ref.: TEL-744 ou similar;

- Parafusos/buchas: Serão utilizados parafusos metálicos com bucha de nylon;

- Hastes de aterramento: Serão de cobre, tipo copperweld, dn 5/8” x 2,40 m;

- Caixa de aterramento: Será em polietileno, circular, dn 30 cm.

Interligação SPDA/entrada de energia

- Demolição: Será demolido o piso em lajota hexagonal existente.

- Escavação: Será manual.

- Reaterro: Será utilizado o próprio material escavado e compactado manualmente com uso de sêpo.

- Cabos de cobre: Será cordoalha de cobre nu, diâmetro 35 mm3 nas descidas onde foram retirados por ação de vandalismo;

- Solda: As emendas dos cabos novos com os existentes deverão ser efetuadas através de solda exotérmica, inclusive molde;

SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMA DE ALARME

Rede interna hidrantes (projeto provado)

Todo o sistema existente será refeito baseado no novo projeto fornecido pela SECULT e aprovado pelo Corpo de Bombeiros, com substituição e complementação dos equipamentos, luminárias e extintores faltantes. Serão instalados novos hidrantes com mangueiras conforme o projeto. A casa de bombas será recuperada com a instalação de novas bombas (elétrica e à gasolina) conforme projeto. O sistema inclui central de alarme, botoeiras, detectores de fumaça e sinalização adequada.

- Rede interna de hidrantes: Será refeita conforme projeto, em tubos e conexões de aço galvanizado nas bitolas indicadas. No primeiro pavimento será necessário demolir parte da divisória do corredor para a implantação da caixa do hidrante. Será executada a caixa de hidrante de passeio subterrânea conforme projeto fornecido. As caixas de hidrante do térreo serão do tipo padrão, 90 x 60 x 17 cm, completa, com mangueira de nylon e acessórios conforme projeto fornecido;

Rede de alarme e extintores

- Rede de alarme: A nova central de alarme será do tipo endereçável marca Verin ou similar, com bateria  de 12V e capacidade para até 250 dispositivos. Todos os eletrodutos e conexões serão em aço galvanizado nas bitolas indicadas em projeto fornecido. Serão utilizados cabos de cobre flexível tensão 1 KV, duplos ou triplos, blindados conforme detalhe em projeto. Os acionadores serão do tipo quebra vidro, manual com sirene áudio visual.

- Extintores: Os extintores terão base decorativa e serão de pó químico ou de gás carbônico nas quantidades indicadas em projeto.

Detectores e sinalização/luminárias de emergência

- Detectores e sinalização/luminárias de emergência: Os detectores de fumaça serão fornecidos e instalados nos locais indicados em projeto. As luminárias de emergência serão tipo bloco autônomo com lâmpadas de led. Os eletrodutos serão em aço galvanizado e os conduletes em alumínio conforme detalhe fornecido. Os cabos serão blindados, 3 x 1.5 mm2. As placas de sinalização serão em PVC, com pintura fotoluminescente, nas dimensões e local indicados em projeto.

Recuperação sistema de bombeamento contra incêndio

- Recuperação do sistema de bombeamento: Será executada a recuperação e complementação do sistema de bombeamento, com conexões e tubos em ferro galvanizado, válvula de pé com crivo, válvula de retenção, registros, bomba centrífuga trifásica 5 CV , bomba contra incêndio Schneider mod. BPI acoplada em motor à gasolina de 5 CV, bomba jockey, e quadro de comando para acionamento das bombas, conforme detalhe fornecido .

REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA GERAL E SIST. ELEVATÓRIO

Sistema elevatório

Toda a rede interna, pontos, barrilete existente e sistema de bombeamento serão revisados.

A bomba submersa existente será retirada sendo substituído o sistema atual por bomba centrífuga instalada na nova casa de bombas.

- Limpeza de reservatório: O reservatório inferior em concreto será limpo bem como a caixa de fibrocimento do pavimento superior;

- Sistema elevatório: Serão fornecidas duas bombas centrífugas, motor de 1/3CV, monofásicas, boias automáticas e quadro de comando. As tubulações e conexões serão em PVC bem como válvula de pé;

Rede interna existente

- Revisão dos pontos de água internos: Será revisada a instalação interna com correção de vazamentos;

Revisão barrilete/reservatório superior existente

- Revisão do barrilete: Será revisado o barrilete da caixa de fibrocimento para correção do vazamento existente incluindo limpeza do reservatório, nova torneira de boia e registro de gaveta dn 1.1/2”.

REVISÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA EXISTENTE

Revisão da instalação sanitária existente.

- Revisão dos pontos internos: Será revisada toda a instalação interna de esgotos, com verificação do funcionamento das tubulações e possíveis entupimentos;

- Caixas de passagem/gordura: Serão revisadas com limpeza e desobstrução das mesmas.

RECUPERAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Toda a instalação existente será praticamente refeita em função da retirada por vândalos de fiação, interruptores, luminárias, tomadas, cabos, disjuntores, etc.

Proteção cabine de medição

- Cabine de medição: Será revisada com a execução de parede em alvenaria de bloco cerâmico furado, chapisco, reboco, laje em concreto armado, grade de ferro em barras quadradas de ½”, pintura em látex para exteriores e pintura em esmalte pra a grade de ferro.

Recuperação entrada de energia/QGB

- Barras e isoladores: As barras serão chatas, em cobre, 1.1/2” x 3/8”. Os isoladores serão em epóxi tipo BT 50 x 50 mm

- Cabos de cobre nu: Para o aterramento da medição/entrada de energia será utilizado cabo de cobre nu 50 mm2.

- Caixa equipotencialização em chapa metálica, 40 x 40 x 15 cm, com barramento para neutro;

- Aterramento: Será executado com utilização de 3 hastes cobreadas 5/8” x 2,40 m inclusive caixa premoldada em concreto 20 x 20 x 15 cm padrão Energisa.

- Disjuntores: Serão fornecidos e instalados disjuntor tripolar em caixa moldada e disjuntores tripolares termomagnéticos padrão DIN, conforme projeto a ser executado pela empreiteira e aprovado pela Energisa e fiscalização.

- Terminais de pressão e conectores: Serão metálicos e nas bitolas indicadas em projeto.

- Cabos de cobre: Serão isolados em EPR flexível, unipolar, nas bitolas de 185 e 120 mm2.

Quadros de distribuição

- Quadro de distribuição: Serão fornecidos e instalados os quadros de distribuição de embutir, em chapa de aço, com barramento, padrão DIN conforme projeto.

- Disjuntores: Serão do tipo termomagnético, mono, bi ou tripolar, padrão DIN, nas amperagens indicadas em projeto.

Interligação QGB/Quadros de distribuição

Serão substituídos os cabos destas interligações em função do vandalismo e/ou furto dos mesmos.

- Cabos de cobre: Serão isolados HEPR, flexível, nas bitolas indicadas, 0,6 a 1 KV.

Rede elétrica interna/externa – interruptores/tomadas/luminárias

Toda a instalação elétrica será refeita no tocante à fiação, interruptores, tomadas e luminárias.

- Fiação: Todos os cabos serão de cobre, isolados, 450/750V, nas bitolas indicadas em projeto.

- Interruptores: Serão de embutir, placa cinza, com caixa em PVC 2” x 4”, com uma, duas ou três seções.

- Tomadas: Serão de embutir, placa cinza, simples ou dupla, 10A ou 20ª, 2P+T.

- Luminárias: Serão conforme abaixo descrito:

- Refletor para lâmpada halógena palito 300 w, ref.: HFL3BC da Bronzearte ou similar;

- Braço e luminária fechada para iluminação pública com reator de partida rápida e lâmpada vapor de mercúrio 250 w;

- Luminária tipo arandela tartaruga com grade com lâmpada led 15 w ( nos muros);

- Relé fotocélula para as luminárias de iluminação pública;

- Luminária de sobrepor sem aletas para lâmpadas fluorescentes 2x32 w, ref: C2539 da Lustres Projecto ou similar, inclusive reator;

- Luminária tipo globo com lâmpada compacta 23 w;

- Arandela de alumínio tipo AR5 para lâmpada PL 2x23 w;

- Luminária balizadora ref. BZ-17E, de embutir, em caixa 2” x 4” da Lumidec ou similar;

- Ventilador de teto de 3 paletas inclusive interruptor de controle.

RECUPERAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONE/LÓGICA

Será refeito todo o cabeamento da instalação de lógica/telefonia e complementação das tomadas e caixas

- Distribuidor geral: Será em caixa padrão Telebrás, 60 x 60 x 20 cm.

- Caixas de passagem: Serão em chapa metálica nas dimensões indicadas em projeto.

- Rack: Será tipo de piso, 19” x 16u x 570 mm, inclusive acessórios.

- Cabos: Serão do tipo utp 25 pares classe 5e, também cabo utp 4 pares classe 6, e cabo telefônico CI 50-10.

- Central telefônica: Será do tipo PABX – cpa – 4/12.

- Tomadas: Serão simples e dupla para lógica, RJ45 de embutir, em caixa PVC 2” x 4”.

- No-break: Será fornecido e instalado no-break 110/220 V, 1.2 KVA com 3 saídas 110 V ac.

RECUPERAÇÃO DO SISTEMA AR CONDICIONADO

Revisão do sistema de ar condicionado do auditório

Será revisada toda a rede de dutos existente do sistema do auditório e substituição das máquinas de ar condicionado existentes.

- Central de ar condicionado: Central multsplit capacidade 10 TR, evaporadora 40MS120, condensadora 38MS120.

- Rede de dutos: Será em chapa galvanizada nº 24, com isolamento térmico de eps de 25 mm.

Salas de dança 1 e 2 /área técnica/cabine

- Tomadas: Serão utilizadas tomadas para ar condicionado tipo arstop, com disjuntor bipolar 30 A, embutidas.

- Condicionadores de ar: Serão do tipo split, para 9000 e 12000 btu’s, com compressor rotativo, conforme projeto a ser elaborado pela empreiteira.

Palco/secretaria/múltiplo uso

- Tomadas: Serão utilizadas tomadas para ar condicionado tipo arstop, com disjuntor bipolar 30 A, embutidas.

- Condicionadores de ar: Serão do tipo split, para 9000 00 btu’s, com compressor rotativo, conforme projeto a ser elaborado pela empreiteira.

REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA EXTERNA

- Revestimentos: As partes de reboco externo serão complementadas em argamassa T5 (1:2: 8 – cimento, cal e areia fina), com espessura de 2,0 cm;

- Pintura externa: Toda a pintura externa existente será removida. Posteriormente serão aplicadas duas demãos de tinta látex para exteriores.

ACESSIBILIDADE – ADAPTAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL

Adaptação da entrada principal

Serão executados todos os serviços necessários à adaptação da entrada principal incluindo as demolições, adaptação de rampas, canteiros, guarda-corpos, conforme projeto de acessibilidade/reforma fornecido.

- Demolições/remoções: Será executada a demolição de muretas e/ou alvenaria de bloco cerâmico, corte e demolição de piso existente em alta resistência e remoção de estrutura metálica com tela nos locais indicados em projeto.

- Expurgo de material demolido: Todo o material proveniente das demolições/remoções deverá ser retirado do canteiro de obra com carga, transporte e descarte em local licenciado.

- Escavação: Será manual.

- Concreto de fundação: Será utilizado concreto simples usinado fck 30 mpa, forma plana para fundação em chapa compensado resinado de 12 mm e aço CA-50 dobrado a frio.

- Aterro: Onde necessário será executado com material de jazida, compactado manualmente com sêpo.

- Alvenarias de elevação: Serão em tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm, espessura 10 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).

- Revestimentos: Serão aplicados chapisco ( com argamassa T1) e reboco especial  (com argamassa T1) em todas as novas alvenarias.

- Impermeabilização dos canteiros novos: Será feita impermeabilização com aplicação de sika-top 107 bi-componente, cor cinza, em 3 demãos utilizando trincha.

- Camada impermeabilizadora: Onde necessário será aplicada camada em concreto simples fck 15 mpa, na espessura de 10 cm.

- Piso de alta resistência: Novos pisos e complementação no acesso principal serão executados em alta resistência, 12 mm de espessura, inclusive argamassa de regularização, junta plástica e polimento simples. Por se tratar de piso externo este piso não será encerado.

- Substituição de peitoril existente: O peitoril existente na bilheteria será retirado e substituído por granito cinza andorinha.

- Guarda-corpo: Conforme novo projeto de acessibilidade serão executados guarda-corpos em aço galvanizado de acordo com os detalhes fornecidos, adaptados para cadeirantes e dentro das normas pertinentes.

- Revisão de esquadria (tubos galvanizados/tela/portões): Onde não houver remoção desta esquadria da entrada principal será feita a revisão da esquadria com substituição de tubos e tela onde estiverem deterioradas.

- Portão de ferro: Será executado um novo portão em tubo de aço galvanizado dn 2. 1/2”e tela fio 12 malha 3”.

- Pintura sobre esquadrias metálicas (tubos galvanizados e tela): Será aplicada uma demão de galvite e posteriormente duas demãos de tinta esmalte.

Pavimentação/estacionamento externo

- Demolições: Será retirado o piso existente em lajota hexagonal de concreto existente.

- Expurgo: Todo o material demolido deverá ser retirado do canteiro de obra através de carga, transporte e descarte em local licenciado.

- Compactação: Após a retirada do piso e a execução de todas as tubulações das instalações subterrâneas, será feita a compactação da área a repavimentar com uso de placa vibratória.

- Piso em concreto: para a substituição das lajotas será aplicado piso em concreto simples desempolado, fck = 21 mpa, espessura de 10 cm, em placas 2,00 x 2,00 m, com formas em madeira e tela de aço soldada Q-92 da telcon ou similar.

- Meio-fio: Onde necessário será aplicado meio-fio de concreto simples.

- Novos passeios internos serão pavimentados com concreto desempolado fck 21 mpa e espessura de 8 cm, sem uso de tela.

Piso tátil interno e externo

- Piso tátil de borracha: Internamente, o piso tátil será em borracha com dimenões 25 x 25 cm.

- Piso tátil externo: Será em placas de concreto colorido, placas com dimensões 30 x 30 cm, aplicado com argamassa i9ndustrializada AC-II.

- Regularização para piso tátil: Será executada com argamassa T4, espessura média de 2,5 cm.

- Corte de piso existente: Onde for aplicado piso tátil externamente e sobre  piso de alta resistência existente e que será conservado deverá ser efetuado o corte do mesmo com disco diamantado.

Diversos

Algumas peças e acessórios deverão ser fornecidas e instaladas conforme solicitadas pelo projeto de acessibilidade;

- Barra anti-pânico: Serão do tipo simples, para uma porta, sem chave, ref. MH2585 ou similar, nos locais indicados.

- Poltrona obesa: Serão fornecidas e instaladas conforme detalhe em projeto.

- Corrimão duplo: Serão em tubo de aço galvanizado dn 1.1/2” conforme detalhe fornecido e nos locais indicados em projeto fornecido.

- Pintura corrimão: Será aplicada uma demão de galvite e duas demãos de tinta esmalte.

- Mapa tátil: Será executado conforme detalhe fornecido, em acrílico, placa em granito cinza e suporte em chapa de ferro 1” e tubo em ferro galvanizado dn 4”.

DIVERSOS

- Marco inaugural: Será executado conforme detalhe fornecido.

- Limpeza geral: A reforma e ampliação serão entregues limpas, e livres de resíduos de construção, bem como as pavimentações externas. Limpeza de detritos de pombo: Será executada a limpeza manual dos detritos de pombo acumulados sobre o forro pvc, sendo retirada uma faixa do forro e posteriormente reassentado.

Aracaju, 26 de agosto de 2021.