Esta especificação relaciona os serviços a serem executados nesta obra, devendo a Empreiteira observar as formas de execução descritas no Caderno de Encargos da CEHOP, contido no sistema ORSE.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

  - Todos os materiais manufaturados, tais como cimentos, grautes, resinas entre outros citados nesta especificação ou na planilha orçamentária desta obra/serviço poderão ser substituídos por produtos similares da indústria previamente submetidos à apreciação e aprovação da fiscalização.

  - A licitante deverá apresentar as composições dos preços dos itens “Administração Local” e “Instalações Provisórias”, descriminando os subitens com suas respectivas quantidades e preço unitário e total, e cujo valor global estará limitado ao valor estimado na planilha da CEHOP/SE.

A não apresentação da composição do preço do item “Instalações Provisórias” ensejará a desclassificação da licitante.

  - A licitante deverá apresentar as composições de Encargos Sociais e do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, sob pena de desclassificação.

Quando houver necessidade de paralisação temporária da obra ou mesmo alongamento do prazo de execução da mesma, os valores da administração local não deverão sofrer alteração, como também não deverá haver pagamento de mais de uma mobilização na mesma obra.

As especificações se complementam, devendo seguir o abaixo descrito:

- Havendo divergências prevalecem as especificações dos projetos complementares /executivos;

- Divergência entre as cotas assinaladas e as suas dimensões medidas em escala: prevalecem as primeiras;

- Divergência entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala (denominador menor da relação modular);

- Na divergência entre DETALHES e PLANTAS GERAIS, prevalecerão os DETALHES;

- Na divergência entre PLANTAS E ESPECIFICAÇÕES, prevalecerão as ESPECIFICAÇÕES;

- Divergências entre esta especificação e a dos autores do projeto, prevalecerão a dos autores;

- Dúvidas serão dirimidas pela fiscalização.

### 01 – SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

01 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Equipe dirigente: Pessoal técnico-administrativo alocado direta ou indiretamente para a execução dos serviços;

02 – CANTEIROS DE OBRA

Manutenção do Canteiro: Incluem os equipamentos/serviços necessários à manutenção do canteiro de obras, inclusive taxas (CREA), PCMAT, etc.;

Equipamentos de apoio à produção: Inclui os equipamentos (betoneira, vibrador, etc ) necessários à execução da obra.

03 – IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO

Locação Container: Será locado container para escritório, com banheiro.

Placa da obra: Será executada placa da obra, em chapa galvanizada conforme modelo e detalhes fornecidos pela fiscalização com áreas de 12,00 m2, afixada em local indicado;

Placas da Adema: Serão executadas em lona com impressão digital conforme modelo e dimensões fornecidas pela fiscalização;

04 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Mobilização/Desmobilização: Transporte dos equipamentos necessários à execução da obra;

02 - VEDAÇÃO DE FISSURAS  DO RESERVATÓRIO SUPERIOR

02.01 SERVIÇOS

02.01.01 – Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela.

02.02.02 – Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza).

02.02.03 - Tela de nylon para proteção de fachada.

02.02.04 -  Lavagem de paredes com escovação manual.

02.02.05 - Restauro - Injeção de resina epóxi.

02.02.06 - Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção.

02.02.07 – Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo bianco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo bianco - Confecção mecânica e transporte.

vigas: forma plana para vigas baldrame, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento.

02.02.08 - Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1.

03 - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Para elaboração dos itens a seguir da planilha orçamentária, foram estimados os custos com base Relatório de vistoria.

01. SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO

03.01.01 – Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-558002.02.02.

03.01.02 - Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 4" x 3".

03.01.03 - Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 4".

03.01.04 - Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar.

03.01.05 - Registro gaveta bruto, d =100 mm (4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar.

03.01.06 -Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e instalação.

02. SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEIS

03.02.01 - Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4".

03.02.02 - Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm.

03.02.03 - Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm.

03.02.04 - Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm.

03.02.05 - Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm.

03.02.06 -Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e instalação.

03.02.07 - Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2".

03.02.08 -  Registro gaveta, base (sem acabamento) d=20mm (3/4"), ref.4509, Deca ou similar.

03.02.09 -  Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar.

Aracaju, 28 de Setembro de 2022.

__________________________________

Engº Arthur Luiz de Melo - CREA MG 12330 - D