Estas descrições relacionam os serviços a serem executados nesta obra, devendo a Empreiteira observar as formas de execução ESPECIFICADAS no Caderno de Encargos da CEHOP, contido no sistema ORSE.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

  - Todos os materiais manufaturados tais como luminárias, tubos, cabos, entre outros citados nesta especificação ou na planilha orçamentária desta obra/serviço poderão ser substituídos por produtos similares previamente submetidos à apreciação e aprovação da fiscalização.

  - A licitante deverá apresentar as composições dos preços dos itens Administração Local, Manutenção do Canteiro e Equipamentos de Apoio a Produção, descriminando os subitens com suas respectivas quantidades e preço unitário e total, e cujo valor global estará limitado ao valor estimado na planilha da CEHOP/SE.

  - A licitante deverá apresentar as composições de Encargos Sociais e do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas.

Quando houver necessidade de paralisação temporária da obra ou mesmo alongamento do prazo de execução da mesma, os valores da administração local não deverão sofrer alteração, como também não deverá haver pagamento de mais de uma mobilização na mesma obra.

As especificações se complementam, devendo seguir o abaixo descrito:

- Havendo divergências prevalecem as especificações dos projetos complementares /executivos;

- Divergência entre as cotas assinaladas e as suas dimensões medidas em escala: prevalecem as primeiras;

- Divergência entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala (denominador menor da relação modular);

- Na divergência entre DETALHES e PLANTAS GERAIS, prevalecerão os DETALHES;

- Na divergência entre PLANTAS E ESPECIFICAÇÕES, prevalecerão as ESPECIFICAÇÕES;

- Divergências entre esta especificação e a dos autores do projeto, prevalecerão a dos autores;

- Dúvidas serão dirimidas pela fiscalização.

### OBRA 01 - SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- Equipe Dirigente – Relaciona pessoal técnico para acompanhamento da obra

1.2 – CANTEIRO DE OBRAS

   Manutenção do canteiro – Inclui os equipamentos/serviços necessários à manutenção do canteiro.

   Equipamentos de apoio à produção - Equipamentos utilizados para execução da obra.

1.3 -  MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

- A empreiteira fará a mobilização e desmobilização de equipamentos e materiais, necessários ao suporte da obra.

1.4 – INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DA OBRA

- Deverão ser executados pela empreiteira : Placas da obra em local determinado pela fiscalização , barracão de obra para acompanhamento dos serviços, conforme descritos na planilha orçamentária.

1.5 – FRETES DE AGREGADOS

- Relativo aos insumos/agregados da obra e de acordo com distancia da jazida. Foram consideradas as distancias de 10 km para as areias média e grossa.

1.6 – ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

- Conforme tabela fornecida pela prefeitura municipal de N. S. DO SOCORRO/SE com os tipos de edificações/parcelamento, foi considerado um valor de (UFM/m2) de 3,74 x 30,37 m2 .

OBRA 02 – SALA DE INFORMÁTICA:

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

- Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação  diâm  1/2" a 1": Serão ser executados para implantação dos eletrodutos para a  instalações elétricas e cabeamento estruturado, conforme projeto.

2.2 – ALVENARIA

- Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5: Será executada para o apoio da bancada de granito, conforme projeto.

2.3 – REVESTIMENTO

- Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015: será executado na alvenaria do apoio para bancada de granito.

- Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm: será executado na alvenaria do apoio para bancada de granito.

- Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023: será executado para o fechamento dos rasgos em alvenaria.

2.4– PINTURA

- Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico: Será executado na alvenaria de apoio da bancada de granito.

- Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão de massa acrílica e 02 demãos de tinta esmalte epoxi cores diversas: Será executada na alvenaria de apoio da bancada de granito e nas paredes com h= 1,30 m,  conforme  projeto.

- Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex: Será executada  nas paredes depois da pintura com h= 1,30 e no teto, conforme  projeto.

- Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1: Será executada na grade de entrada.

- Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1: Será executada na porta de entrada.

2.5 – BANCADA

- Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=75cm e larg=60cm: Será executada sobre a alvenaria de apoio, conforme projeto.

- Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02: Será executada sobre a bancada , conforme projeto.

2.6 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Deverão ser instaladas conforme projeto, descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.

2.7 – CABEAMENTO ESTRUTURADO

- Deverão ser instalados conforme projeto, descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.

2.8 – DIVERSOS

- Limpeza geral: A empreiteira deverá fazer a limpeza em geral da obra, após a finalização dos serviços.

Aracaju / se, 05 de abril de 2024.

____________________________

Téc. ORLANDO LEMOS SILVA FILHO

CFT nº 51789930553